Детский мобильный телефон BabyBear (GK-301)

Руководство пользователя.

С дополнительной информацией можно

ознакомиться на сайте www.innavatson.ru

Компания «ИннаВатсон» благодарит Вас за приобретение детского мобильного телефона GK-301. Данное устройство совмещено с GPS трекером и специально предназначено для детей. Имеет простое управление и низкий уровень излучения. Корпус выполнен из безопасных материалов. На устройстве удобно расположены кнопки набора четырех фиксированных номеров и кнопка SOS вызова экстренной помощи. Телефон поддерживает запрет входящих и исходящих вызовов на незнакомые номера и имеет защиту от случайного выключения. Встроенный GPS приемник всегда поможет родителям узнать, где находится их ребенок.

GPS (Global Positioning System) переводится как глобальная система позиционирования и состоит из совокупности спутников GPS и наземных станций слежения. Установленный в вашем устройстве GPS-приемник получает информацию со спутников, определяет расстояние до каждого спутника, их взаимное расположение и вычисляет свои координаты по законам геометрии. Приемник также может рассчитать скорость и направление вашего движения, если в течение некоторого времени будет постоянно отслеживать ваше местоположение.

Данная модель поддерживается сервисом GPS-мониторинга ИннаВатсон, который предоставляет возможность отслеживать местонахождение устройства в режиме on-line, сохраняет и показывает историю передвижения объекта, позволяет производить различные настройки для более удобного  использования.

# 1. Важная информация.

- Внимательное прочтение данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу телефона и ознакомление с возможностями сервиса ИннаВатсон.

- Описания, приведенные в этом руководстве, соответствуют параметрам устройства по умолчанию.

- Изображения, приведенные в руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.

- Устройство не создает помех для телевидения, компьютера, телефона и других технических средств.

- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, от содержания сервисной платформы и оператора мобильной связи.

- Для получения устойчивого сигнала спутники должны находиться в прямой видимости. Чем большая часть неба заслонена искусственными или естественными предметами, тем более сложно определить положение. Иногда спутниковый сигнал может отражаться от некоторых поверхностей. Такой сигнал дойдет до антенны приемника за больший период времени, чем прямой, и приемник посчитает, что спутник находится дальше, чем на самом деле. Атмосферные условия также могут влиять на погрешность определения местоположения.

- Владельцу телефона следует сохранять в тайне телефонный номер сим-карты, входящей в комплект, от посторонних лиц, чтобы исключить возможность несанкционированного изменения настроек данного устройства и утечки информации личного характера.

- Для того, чтобы воспользоваться сервисом ИннаВатсон, необходимо зарегистрировать свое устройство и установить приложение ИннаВатсон в социальной сети ВКонтакте (см. п. 7). Факт регистрации устройства означает принятие условий договора-оферты, расположеного по адресу www.innavatson.ru/index.php/about

- Стоимость sms-сообщений, отправляемых на короткий номер 2420, равна 1 руб. 70 копеек.

- Содержание руководства пользователя может меняться без предварительного уведомления.

- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

# 2. Авторские права и товарные знаки.

© InnaVatson, 2011

Данное руководство защищено международными законами об авторском праве.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме или любым способом без предварительного письменного разрешения компании «ИннаВатсон».

InnaVatson™, ИннаВатсон™ и логотип InnaVatson являются зарегистрированными товарными знаками компании «ИннаВатсон».

# 3. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- детский мобильный телефон Babybear;

- аккумуляторная батарея;

- USB-адаптер питания;

- USB-кабель;

- отвертка;

- винт;

- шнурок;

- руководство пользователя.

!Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки. Другие аксессуары могут быть несовместимы с данным устройством.

# 4. Внешний вид.

Назначение кнопок.

| 1. Номер оповещения абонента 1 | 5. Кнопка SOS |
| --- | --- |
| 2. Номер оповещения абонента 2 | 6. Светодиод состояния GPS |
| 3. Номер оповещения абонента 3 | 7. Светодиод питания |
| 4. Номер оповещения абонента 4 | 8. Светодиод состояния GSM |

# 5. Начало работы.

5.1. Подготовка к использованию.

Сдвиньте нижнюю крышку телефона вниз и снимите ее. Убедитесь, что SIM-карта в телефон уже установлена. Установите батарею, закройте крышку и закрепите ее винтом при помощи отвертки, находящейся в комплекте.

5.2. Зарядка батареи.

Откройте заглушку и соедините мобильный телефон с зарядным устройством из комплекта. Требуется 3-4 часа для полной зарядки батареи. (Мобильный телефон можно использовать во время зарядки.)

Зарядив батарею, разъедините мобильный телефон с зарядным устройством.

5.3. Индикатор питания.

Красный светодиод не светится или часто вспыхивает – это означает низкий уровень заряда батареи. Яркое постоянное свечение означает процесс зарядки. Медленные вспышки -  батарея полностью заряжена.

!Если батарея мобильного телефона находилась длительное время разряженной, то при зарядке красный светодиод засветится только через 15 минут после начала зарядки.

# 6. Эксплуатация.

6.1. Вкл/выкл питания.

У этого мобильного телефона нет кнопки включения/выключения питания.

Включение: При установке заряженной батареи телефон включится автоматически. Кнопки 1, 2, 3, 4 и кнопка SOS засветятся и погаснут после 20 секунд. GSM светодиод, индикатор питания начнут вспыхивать, а GPS блок начнет поиск. GPS светодиод будет светиться постоянно в течение 20 секунд после успешного определения положения, или выключится  после 5 минут поиска, если не определит местонахождение.

Выключение: Удалите батарею.

6.2. Регистрация.

Перед началом работы с сервисом ИннаВатсон необходимо зарегистрировать свое устройство. Фактом регистрации Пользователь подтверждает свое согласие с Договором-офертой об использовании сервиса. Дата регистрации является датой начала использования сервисов.

Владелец устройства, распоряжающийся настройками функций и доступом к объекту наблюдения, отправляет со своего личного номера телефона SMS для регистрации:

ИВРЕГ s-key на короткий номер 2420

Пример: ИВРЕГ 1234567890

S-key указан на карточке устройства, вложенной в коробку.

В ответной SMS будет выслан DID (идентификационный номер устройства). Сохраните DID и впишите его в карточку устройства. Позже Вы будете использовать его в SMS-запросах.

Номер телефона, с которого отправлялась SMS регистрации, теперь будет использоваться в качестве администраторского для взаимодействия с устройствами Пользователя. На этот номер в дальнейшем будут присылаться оповещения о событиях от устройств и информационные сообщения сервиса.

По завершении регистрации устройство активируется автоматически, и Пользователю становятся доступны все команды SMS-сервиса.

6.3.	 Установка абонентских номеров.

У данного устройства нет экрана и клавиатуры с полным набором цифр.

С этого телефона можно совершать звонки только на 4 (четыре) предварительно внесенных в его память номера, каждый из которых будет иметь свою кнопку на телефоне. Прием звонков происходит только с телефонов, номера которых введены в его память.

Для установки абонентских номеров можно обратиться к продавцу, в службу технической поддержки или воспользоваться SMS-сервисом ИннаВатсон:

Команда устанавливает указанный в запросе телефон в указанную кнопку (от 1 до 4).

ИВТЕЛ номер_кнопки  номер_телефона

Пример: ИВТЕЛ 1 89131234567

Ответные сообщения сервиса:

      - Номер 89131234567 установлен на устр. 1234 в ячейку 1. Ожидайте. В течение 5 минут номер установится в кнопку устройства.

      - Неправильно указан номер ячейки(1-4).

      - У вас несколько устройств. Активируйте нужное устройство командой «ИВНАСТ DID».

      - Извините. У вас нет устройств.

6.4. Проверка установленных на кнопки абонентских номеров.

Для того, чтобы просмотреть список телефонных номеров, установленных в кнопки устройства, можно обратиться к продавцу, в службу технической поддержки или воспользоваться SMS-сервисом ИннаВатсон:

Команда активирует нужное устройство (если у пользователя их несколько) для установки абонентских номеров, а также позволяет просмотреть, какие номера телефонов присвоены кнопкам этого устройства.

ИВНАСТ DID

Пример: ИВНАСТ 1234

Ответ системы:

      - Активно устр. 1234 1:номер телефона в первой ячейке 2:номер во второй 3:третьей 4:четвертой

      - Неверный DID

6.5. Набор номера абонента.

После установки номера нажмите соответствующую кнопку дольше, чем на 3 секунды. Включится вибрация, кнопка подсветится и начнется набор и соединение с присвоенным ей номером.

При кратком нажатии кнопки SOS связь прекращается.

Если кнопке не присвоен номер оповещения, то при нажатии вибрация произойдет, но номер вызван не будет.

6.6.	 Прием звонка от абонента и прекращение разговора.

При сигнале входящего вызова кнопка абонента на телефоне засветится. Нажмите любую кнопку (кроме кнопки SOS), чтобы принять звонок.

По окончании разговора нажмите кнопку SOS.

! Если номер, с которого происходит вызов, не совпадает ни с одним из установленных номеров, то такой вызов будет отклонен.

6.7.  Аудиомониторинг.

Функция, необходимая для того, чтобы слышать происходящее рядом с устройством. Отправьте со своего номера телефона SMS-сообщение MONITOR# на телефонный номер вашего устройства. Спустя несколько секунд на ваш телефон поступит звонок от устройства, и вы будете слышать, что происходит вокруг.

6.8. Экстренный вызов SOS.

Нажимайте кнопку SOS дольше, чем 3 секунды, чтобы активировать вызов SOS-номеров. Дважды произойдет вибрация, затем на предварительно установленные абонентские номера по порядку будет поступать звонок до тех пор, пока не ответит один из них. Также на все эти номера будет отправлена SMS с координатами устройства, если будет установлено соединение со спутниками GPS.

6.9. Предупреждение о низком заряде батареи.

Когда заряд батареи устройства понизится, на все внесенные номера будет отравлена SMS с предупреждением: «Attention!!!battery too low, please charge», что значит: «Внимание! Заряд батареи слишком низок. Пожалуйста, зарядите».

# 7. Описание сервиса ИннаВатсон.

Все телефоны торговой марки ИннаВатсон снабжены модулем спутникового определения координат устройства. Это позволяет определять место нахождения таких телефонов и по сетям GSM передавать полученную информацию пользователю.

Есть два режима работы телефонов (трекеров) InnaVatson™:

- с помощью приложения ИннаВатсон в социальной сети ВКонтакте;

- с помощью SMS-сервиса.

Приложение ИннаВатсон предоставляет возможность отслеживания положения и состояния телефона на карте в режиме реального времени (on-line), просмотра истории перемещений за определенный период, получения информации о балансе сим-карты. Для получения этих возможностей Пользователь должен иметь выход в интернет с настольного компьютера или ноутбука. Доступ к приложению осуществляется через сайт vk.com (социальная сеть ВКонтакте).

Для тех случаев, когда выход в интернет по каким-то причинам невозможен, пользователь может получать информацию и управлять своим устройством с помощью SMS-сервиса. SMS-сервис используется каждым пользователем хотя бы один раз для активации устройства и определения администратора устройства. Иного способа активации не предусматривается.

7.1. SMS-сервис InnaVatson.

Для отправки сообщений используется короткий номер 2420. Команды могут быть набраны латинскими или русскими буквами без соблюдения регистра.

Команды SMS-сервиса:

- Активация устройства и закрепление администратора устройства.

| Формат команды | ИВРЕГ s-key |
| --- | --- |
| Описание | Регистрация нового устройства с секретным номером (s-key). Закрепление устройства за номером телефона, с которого была отправлена команда. |
| Пример использования | ИВРЕГ 1234567890 |
| Ответные сообщения сервиса | - Устройство 1234 успешно привязано. - Устройство 1234 уже привязано. - Неверный секретный номер. |

- Установка абонентских номеров телефонов на кнопки устройства.

| Формат команды | ИВТЕЛ номер_кнопки номер_телефона |
| --- | --- |
| Описание | Команда устанавливает указанный в запросе телефон в указанную кнопку (от 1 до 4). |
| Пример использования | ИВТЕЛ 1 89131234567 |
| Ответные сообщения сервиса | - Номер 89131234567 установлен на устр. 1234 в ячейку 1. Ожидайте. В течение 5 минут номер установится в кнопку устройства. - Неправильно указан номер ячейки(1-4). - У вас несколько устройств. Активируйте нужное устройство командой «ИВНАСТ DID». - Извините. У вас нет устройств. |

- Проверка установленных на кнопки абонентских номеров. Активирование нужного устройства из нескольких для установки абонентских номеров.

| Формат команды | ИВНАСТ DID |
| --- | --- |
| Описание | Команда активирует нужное устройство (если у пользователя их несколько) для установки абонентских номеров, а также позволяет просмотреть, какие номера телефонов присвоены кнопкам указанного устройства. |
| Пример использования | ИВНАСТ 1234 |
| Ответные сообщения сервиса | - Активно устр. 1234 1:номер телефона в первой ячейке 2:номер во второй 3:третьей 4:четвертой - Неверный DID |

- Смена администратора устройства.

| Формат команды | ИВРЕГ s-key |
| --- | --- |
| Описание | Закрепление устройства за другим телефоном, при условии, что устройство уже было зарегистрировано. После отправки команды с телефона другого лица текущий владелец устройства получит сообщение вида: «Запрос от 89131112223333 на устройство 1234. Пароль XXXX». |
| Пример использования | ИВРЕГ 1234567890 |
| Ответные сообщения сервиса | - Пароль отправлен владельцу, далее используйте команду ИВПАР XXXX. - Неверный секретный номер. |

| Формат команды | ИВПАР пароль |
| --- | --- |
| Описание | Подтверждение регистрации устройства за номером телефона, с которого отправлена команда. Пароль передает предыдущий администратор устройства. Пароль действует только для телефона, с которого была отправлен запрос на передачу прав на устройство. |
| Пример использования | ИВПАР XXXX |
| Ответные сообщения сервиса | - Вы – новый владелец устройства 1234. Поздравляем! - Неверный пароль. Возможно, операция была выполнена ранее. |

- Получение списка устройств администратора.

| Формат команды | ИВМОИ |
| --- | --- |
| Описание | Отображает список DID устройств администратора. |
| Пример использования | ИВМОИ |
| Ответные сообщения сервиса | - Найдены устройства с DID: DID_1; DID_2;… - Извините. У вас нет устройств. |

- Определение местоположения устройства.

| Формат команды | ИВПОЗ DID |
| --- | --- |
| Описание | Запрос текущего положения устройства с указанным номером. Система определяет почтовый адрес ближайшего к устройству объекта, если устройство находится на территории одного из городов, карты которых предоставлены сервисом 2GIS (более 50-ти городов). В ответном сообщении также приходит короткая ссылка на фрагмент карты и указывается, какое время назад было зафиксировано последнее местоположение объекта. |
| Пример использования | ИВПОЗ 1234 |
| Ответные сообщения сервиса | - 1 мин. назад. Омск, ул. Березовая, 5. http://bit.ly/v5niAy - Неверный номер устройства. |

- Установка одноразовой геозоны.

| Формат команды | ИВКРУГ DID |
| --- | --- |
| Описание | Устанавливает зону вокруг устройства радиусом 500 метров. При выходе устройства из геозоны система отправляет сообщение о том, что устройство покинуло геозону «Устройство DID покинуло круг» |
| Пример использования | ИВКРУГ 1234 |
| Ответные сообщения сервиса | - Круг радиусом 500 м. установлен для устройства 1234. - Неверный номер устройства. |

7.3. Приложение ИннаВатсон ВКонтакте.

Приложение ИннаВатсон предоставляет возможность отслеживания местоположения и состояния устройства на карте в режиме реального времени (on-line), просмотра истории перемещений за определенный период, получения информации о балансе сим-карты. Для получения этих возможностей Пользователь должен иметь выход в интернет с настольного компьютера или ноутбука. Доступ к приложению осуществляется через сайт vk.com (социальная сеть ВКонтакте).

Для того, чтобы установить приложение, Пользователю необходимо войти в социальную сеть ВКонтакте под своим логином и паролем, найти в списке приложений приложение ИннаВатсон и установить его. Если у Пользователя еще нет аккаунта в этой социальной сети, он может зарегистрироваться на странице сайта vk.com, а затем найти и установить приложение ИннаВатсон.

У нас также имеется собственная страничка ИннаВатсон ВКонтакте. Можно добавиться к нам в друзья и установить приложение с нашей странички.

После установки приложения необходимо зарегистрировать в нем свое устройство.

Для добавления устройства в систему Пользователь нажимает кнопку Добавить устройство и вносит s-key, указанный на карточке устройства. Карточка устройства входит в комплект при продаже. После нажатия кнопки Продолжить на номер телефона администратора устройства будет отправлен временный пароль для регистрации устройства в приложении. По завершении регистрации добавленное устройство появляется на карте, а также во вкладках Мои устройства и Видимые устройства. С этого момента Пользователю становятся доступны наблюдение за устройством на карте on-line, просмотр истории передвижения, управление доступом и настройками.

# 8. Меры предосторожности.

- Не используйте поврежденные телефон, аккумулятор, зарядное устройство и розетки;

- Не сжигайте аккумуляторы, не помещайте на поверхность или внутрь нагревательных приборов, не прокалывайте и не разбивайте их во избежание нагрева или взрыва;

- Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на них;

- Не заряжайте телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем.

- Периодически подзаряжайте неиспользуемые аккумуляторы, так как со временем они разряжаются. Не оставляйте устройство на зарядке дольше недели, это может сократить срок его службы.

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур и влаги, рекомендуемая температура окружающей среды – от 0°C до 40°C.

- Не используйте телефон во время грозы;

- Выключайте устройство, если где-либо запрещено использование мобильных телефонов;

- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

- Не используйте химикаты и моющие средства для очистки телефона.

- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и лишению гарантии.

# 9. Отказ от ответственности.

Компания ИннаВатсон ни при каких обстоятельствах не принимает на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано. Данные, полученные от устройств в рамках использования сервиса ИннаВатсон, не могут использоваться в качестве надежного источника информации в ситуациях, когда ошибочные, неточные, несвоевременные или неполные данные могут привести к смерти, травме, повреждению или утрате имущества, или причинению вреда окружающей среде. Компания ИннаВатсон не гарантирует доступность, точность, полноту, надежность и своевременность поступившей от устройств информации. Услуги третьих лиц, в том числе оператора связи, могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания «ИннаВатсон не дает никаких гарантий, что они будут доступны в любой период времени.

Компания ИннаВатсон также не несет ответственности:

- за действия Пользователей на Сервисе;

- за сбои, возникающие в телекоммуникационных и/или энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия Пользователей и/или третьих лиц, повлекших за собой недоступность Сервиса;

- за содержание и законность информации, используемой/получаемой Пользователями и/или третьими лицами в рамках Сервиса;

- ущерб/упущенную выгоду/вред, причиненный Пользователям/третьим лицам в результате использования или невозможности использования Сервиса;

- за способы и последствия использования третьими лицами информации, получаемой Пользователями в рамках Сервиса;

- за надежность, качество и скорость работы каналов связи, принадлежащих третьим лицам;

- за правильность функционирования программного и/или аппаратного обеспечения, созданного третьими лицами и используемого Пользователем при работе с Сервисом;

- за сбои в работе устройства, вызванные попыткой перехода на другие сервисные платформы или сменой ПО устройства.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ИннаВатсон».

Адрес: Россия, 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 40, к. 3.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

www.innavatson.ru