Телефон для пожилых

«ИннаВатсон» (GS-503)

Руководство пользователя.

С дополнительной информацией можно

ознакомиться на сайте www.innavatson.ru

Компания «ИннаВатсон» благодарит Вас за приобретение мобильного телефона для пожилых «ИннаВатсон» модели GS-503. Данное устройство совмещено с GPS трекером. Имеет простое управление и низкий уровень излучения. Корпус выполнен из безопасных материалов. Мобильный телефон с большими кнопками и крупными символами станет незаменимым для пожилого человека, ведь он не только позволяет  общаться, но и способен в  чрезвычайной ситуации оповестить SOS-номера и привлечь внимание окружающих с помощью сирены. Яркий фонарик и радио дополняют набор полезных функций.

GPS (Global Positioning System) переводится как глобальная система позиционирования и состоит из совокупности спутников GPS и наземных станций слежения. Установленный в Вашем устройстве GPS-приемник получает информацию со спутников, определяет расстояние до каждого спутника, их взаимное расположение и вычисляет свои координаты по законам геометрии. Приемник также может рассчитать скорость и направление Вашего движения, если в течение некоторого времени будет постоянно отслеживать Ваше местоположение.

Данная модель поддерживается сервисом GPS-мониторинга ИннаВатсон, который предоставляет возможность отслеживать местонахождение устройства в режиме реального времени, сохраняет и показывает историю передвижения объекта, уведомляет о входе и выходе объекта за пределы установленных для него границ, позволяет производить различные настройки для более удобного  использования.

1. Важная информация.

- Внимательное прочтение данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу телефона и ознакомление с возможностями сервиса ИннаВатсон.

- Описания, приведенные в этом руководстве, соответствуют параметрам устройства по умолчанию.

- Изображения, приведенные в руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.

- Устройство не создает помех для телевидения, компьютера, телефона и других технических средств.

- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, от содержания сервисной платформы и оператора мобильной связи.

- Для получения устойчивого сигнала спутники должны находиться в прямой видимости. Чем большая часть неба заслонена искусственными или естественными предметами, тем более сложно определить положение. Иногда спутниковый сигнал может отражаться от некоторых поверхностей. Такой сигнал дойдет до антенны приемника за больший период времени, чем прямой, и приемник посчитает, что спутник находится дальше, чем на самом деле. Атмосферные условия также могут влиять на погрешность определения местоположения.

- Для того, чтобы воспользоваться интернет-сервисом ИннаВатсон, необходимо зарегистрировать свое устройство и установить приложение ИннаВатсон в социальной сети ВКонтакте (см. п.7). Факт регистрации устройства означает принятие условий договора-оферты, расположеного по адресу:

- www.innavatson.ru/index.php/about.

- Стоимость SMS-сообщений, отправляемых на короткий номер 2420, равна 1 рубль 70 копеек.

- Содержание руководства пользователя может меняться без предварительного уведомления.

- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

# 2. Авторские права и товарные знаки.

© InnaVatson, 2011

Данное руководство защищено международными законами об авторском праве.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме или любым способом без предварительного письменного разрешения компании «ИннаВатсон».

InnaVatson™ и логотип InnaVatson являются зарегистрированными товарными знаками компании «ИннаВатсон».

3. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- телефон для пожилых «ИннаВатсон» модели GS-503;

- аккумуляторная батарея;

- USB-адаптер питания;

- USB-кабель;

- гарнитура (hands-free);

- руководство пользователя.

!Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки. Другие аксессуары могут быть несовместимы с данным устройством.

4. Внешний вид.

Специальный номер 2

Специальный номер 1

Громкость

Кнопка

подсветки

Кнопка навигация

вниз/ Главное меню

Кнопка FM

Кнопка навигация вниз/

записная книжка

Специальный

номер 3

Кнопка выключения

Кнопка Конец/Стереть

Кнопка набора

номера/ подтверждения

Кнопка

«Свободные руки»

Кнопка блокировки

клавиатуры

Назначение кнопок.

Кнопка

SOS

Гнездо

наушников

Светодиодный

фонарик

| Кнопки | Функция |
| --- | --- |
| Кнопка подтверждения набора номера. | При наборе номера: кнопка подтверждения вызова В режиме ожидания: Вход в журнал вызовов |
| Кнопка Включения/выключения Окончание/удаление | Когда выключено: Продолжительное нажатие для включения Когда включено: Продолжительное нажатие для выключения В рабочем режиме: Вернуться в меню интерфейса на страницу вверх /Длительное нажатие для возврата в режим ожидания |
| Кнопка навигация вверх/Главное меню | В режиме ожидания: Вход в Главное меню В рабочем режиме: Курсор вверх |
| Кнопка навигация вниз/записная книжка | В режиме ожидания: Вход в телефонную книгу В рабочем режиме: Курсор вниз |
| Кнопка # | При редактировании: Переключить способ ввода |
| Кнопка * | При редактировании: Вставка специального символа |
| Клавиша громкости | "+" Повышение громкости "-" Понижение громкости |
| Кнопка FM | В режиме ожидания: Включить радио Если радио включено: Выключить радио |
| Кнопка фонарика | Сдвинуть вверх, чтобы включить Сдвинуть вниз, чтобы выключить |
| Блокировка клавиатуры | Сдвинуть вверх, чтобы разблокировать Сдвинуть вниз, чтобы заблокировать |
| Кнопка Свободные руки | Длительное нажатие для переключения режимов Громкоговоритель/Гарнитура |
| Кнопка SOS | Длительное нажатие для аварийного вызова |

# 5. Начало работы.

5.1. Подготовка к использованию.

Сдвиньте нижнюю крышку телефона вниз и снимите ее. Убедитесь что SIM-карта в телефон уже установлена. Установите батарею, закройте заднюю крышку.

5.2. Зарядка батареи.

Батарею только что приобретенного телефона необходимо полностью зарядить. Также регулярная подзарядка будет необходима в процессе эксплуатации телефона. Для того, чтобы зарядить батарею,  откройте заглушку у разъёма для зарядки, находящегося с правой стороны, и соедините мобильный телефон с зарядным устройством кабелем из комплекта. Требуется 4 часа для полной зарядки батареи. После окончания зарядки разъедините мобильный телефон с зарядным устройством. Мобильный телефон можно использовать во время зарядки.

!Необходимо использовать зарядное устройство из комплекта, в противном случае существует опасность выхода устройства из строя, и в этом случае гарантия не предоставляется.

5.3. GPS функция определения времени и координат.

GPS-модуль активируется в момент включения телефона, при этом на экране появится соответствующий символ. Если GPS координаты успешно определятся за 5 минут, символ GPS будет находиться на экране в течение 20 сек и затем погаснет.

# 6. Эксплуатация.

6.1. Включение питания

Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения питания для включения мобильного телефона. После показа начальной заставки телефон готов к работе. Для экономии заряда батареи подсветка экрана отключается через некоторое время. Для того, чтобы экран включился, кратковременно нажмите любую кнопку.

6.2. Выключение питания.

Нажмите  и удерживайте клавишу включения/выключения питания для отключения мобильного телефона. Питание мобильного телефона отключается после показа заставки на  дисплее.

6.3. Осуществление звонков.

Пиктограмма в верхнем левом углу показывает мощность сигнала (чем больше, тем сигнал сильнее). Качество слышимости напрямую зависит от мощности сигнала.

6.3.1. Режим набора номера.

Наберите нужный Вам номер. После набора номера коснитесь клавиши подтверждения вызова, чтобы осуществить звонок.

В основном меню выберите пункт «Телефонная книга», выберите номер телефона, который вы хотите набрать, коснитесь клавиши подтверждения вызова, чтобы осуществить звонок.

Коснитесь клавиши подтверждения вызова, войдите в перечень пропущенных, входящих или исходящих звонков. Выберите из списка номер и нажмите на него для вызова. При переполнении памяти старые вызовы из списка автоматически удаляются.

Любой новый номер из списка вызовов вы можете сохранить в телефонной книге.

6.3.2. Режим соединения.

После набора номера и нажатия вызова на дисплее будет отображаться номер или имя набираемого абонента. Если набранный номер не занесен в телефонную книгу, то на дисплее будет индикация номера. В противном случае будет отображаться имя, под которым он был внесен в телефонную книгу. Для досрочного завершения разговора, Вы можете кратковременно нажать клавишу включения/выключения.

6.3.3. Прием звонков.

При поступлении звонка раздастся сигнал или телефон начнет вибрировать.

Если номер входящего звонка не занесен в телефонную книгу, то на дисплее будет индикация номера. В противном случае будет отображаться имя, под которым он был внесен в телефонную книгу. Для приема звонка нажмите «вызов»;  для сброса звонка нажмите клавишу «сброс». Если гарнитура подключена к телефону, то вы можете принимать звонки с помощью гарнитуры. Если включена функция автоответа и подключена гарнитура, то автоответ произойдет через 5 секунд.

6.3.4. Быстрый звонок.

Долго нажимайте цифровую кнопку 1~9, чтобы быстро набрать «семейный»/предварительно записанный номер.

Установка дружественного номера: Можно установить 3 «семейных» номера (также используются при вызовах SOS – см.п.6.4.5), соответствующие кнопкам 1-3.

Установка номера быстрого набора: Можно установить 6 номеров, привязанных к цифровым кнопкам 4~9.

Способ установки: Выберите [Быстрый вызов] — [Установка номера семьи] / [Установите номер для быстрого набора]. Назначьте цифровым кнопкам номера, которые вы хотите, из телефонной книги

6.4. Функциональное меню.

6.4.1. Телефонная книга.

Список телефонной книги: Просмотреть сохраненные телефонные номера

Найти контакт: Искать контакты по именам

Новый контакт:

Выберите память: SIM/телефон

Введите имя контакта и телефонный номер.

Удалить контакт: Можно удалить всю контактную информацию или отдельные записи как с SIM-каты, так и из мобильного телефона.

Копировать телефонную книгу: Поддерживаются оба способа копирования телефонной книги: из телефона в SIM-карту и из SIM-карты в телефон.

Состояние памяти: 100 номеров может быть сохранено в телефоне и еще 100 номеров может быть сохранено в SIM-карте.

!

Добавление номера оповещения происходит только из телефонной книги.

6.4.2. История вызовов.

Показывает Пропущенные вызовы / Набранные номера / Принятые вызовы

Список вызовов может быть удален.

6.4.3. Сообщения.

При незаполненной памяти сообщение будет сохраняться в памяти SIM-карты или мобильного телефона (настраивается пользователем). Если память полная, то вы не сможете получать новые сообщения, при этом на дисплее будет мигать пиктограмма, расположенная в верхней части дисплея, указывая на то, что память входящих сообщений полная, затем вы можете удалить некоторые сообщения, чтобы получать новые. Максимальное количество сообщений в телефоне/50. Максимальное количество сообщений в SIM/20.

6.4.4.	Установки.

Дата и время:

Установка часового пояса: Установите часовой пояс

При первом определении координат с помощью GPS, часовой пояс, дата, время будут установлены автоматически. В случае же, если GPS окажется не в состоянии определить координаты, часовой пояс, дату и время придется установить вручную.

Установка формата времени: 12 часов / 24 часа

Язык: Русский / Английский / Упрощенный китайский

Метод ввода: АБВ / абв / Упрощенный китайский / Т9 ABC / ABC / abc / 123 / Т9 пиньинь

Подсветка ЖК-экрана:

Яркость: Регулировка яркости.

Время (секунды): Регулировка времени подсветки экрана.

Контрастность ЖК-экрана: Регулировка контрастности.

Включение/выключение: Установка расписания включения и выключения устройства.

Тип сигнала:Только звонок/Только вибрация/Вибрация и звонок/Вибрация, потом звонок/Тихо.

Работа с использованием гарнитуры

Данный режим устанавливается при подключении гарнитуры. Персональные настройки такие же, как и в общем режиме.

6.4.5. Вызов SOS.

Установка SOS-номера: Может быть установлено три SOS-номера.

Выберите [SOS] — Установка SOS номера — Выберите номер из телефонной книги.

Нажимайте кнопку SOS дольше, чем 3 секунды, чтобы активировать GPS автоматически. Дважды произойдет вибрация, телефон начнет звонок на первый SOS-номер, затем, в случае, если этот номер не отвечает, на второй и так далее, пока хоть с одним из SOS-номеров не будет установлена связь. В то же самое время на все SOS номера будет отправлена SMS содержания: Emergency call! Please, attention! (в переводе – Экстренный вызов! Обратите внимание!). Телефон будет набирать каждый SOS номер по 3 раза максимум, если тот не будет отвечать. Чтобы эта функция сработала, сначала должен быть правильно установлен хотя бы один SOS-номер. На телефоне может быть выбрано три вида тревоги (оповещения): Вызовы; SMS и вызовы; SMS. По умолчанию установлен SMS и вызовы.

6.4.6. Позиционирование.

Включение/выключение сервиса ИннаВатсон.

6.4.7. Радио.

Вы всегда можете слушать радио. К тому же Вы можете также слушать его независимо от того, подключены к телефону наушники или нет. Если наушники подключены, звук будет слышен через них, если нет – через динамик телефона.

Включение радио: В ждущем режиме нажмите кнопку FM чтобы включить радио.

Выключение радио: В режиме управления радио нажмите кнопку FM чтобы выключить радио.

Настройки и управление: После включения радио вы попадаете в интерфейс прослушивания. Нажимайте кнопки навигации вверх и вниз, чтобы установить частотный канал. Каждое нажатие кнопки навигации вверх или вниз увеличивает или уменьшает частоту на 0.1. Вы можете также ввести частоту непосредственно: нажмите кнопку вызова в интерфейсе прослушивания, чтобы выбрать позицию меню [ручной ввод]  и введите частоту вручную. Выберите строку меню [автоматический поиск] для поиска частотных каналов автоматически. Выберите [список частотных каналов] для поиска часто используемых каналов, нажмите кнопку *, находясь в интерфейсе прослушивания, что слушать предыдущий канал или # для следующего.

# 7. Описание сервиса ИннаВатсон.

Все телефоны торговой марки ИннаВатсон снабжены модулем спутникового определения координат устройства. Это позволяет определять место нахождения таких телефонов и по сетям GSM передавать полученную информацию пользователю.

Есть два режима работы телефонов (трекеров) InnaVatson™:

- с помощью приложения ИннаВатсон в социальной сети ВКонтакте;

- с помощью SMS-сервиса.

Приложение ИннаВатсон предоставляет возможность отслеживания положения и состояния телефона на карте в режиме реального времени (on-line), просмотра истории перемещений за определенный период, получения информации о балансе SIM-карты. Для получения этих возможностей Пользователь должен иметь выход в интернет с настольного компьютера или ноутбука. Доступ к приложению осуществляется через сайт vk.com (социальная сеть ВКонтакте).

Для тех случаев, когда выход в интернет по каким-то причинам невозможен, пользователь может получать информацию и управлять своим устройством с помощью SMS-сервиса. SMS-сервис используется каждым пользователем хотя бы один раз для активации устройства и определения администратора устройства. Иного способа активации не предусматривается.

7.1. SMS-сервис InnaVatson.

Для отправки сообщений используется короткий номер 2420. Команды могут быть набраны латинскими или русскими буквами без соблюдения регистра.

Команды SMS-сервиса:

- Активация устройства и закрепление администратора устройства.

| Формат команды | ИВРЕГ s-key |
| --- | --- |
| Описание | Регистрация нового устройства с секретным номером (s-key). Закрепление устройства за номером телефона, с которого была отправлена команда. |
| Пример использования | ИВРЕГ 1234567890 |
| Ответные сообщения сервиса | - Устройство 1234 успешно привязано. - Устройство 1234 уже привязано. - Неверный секретный номер. |

- Смена администратора устройства.

| Формат команды | ИВРЕГ s-key |
| --- | --- |
| Описание | Закрепление устройства за другим телефоном, при условии, что устройство уже было зарегистрировано. После отправки команды с телефона другого лица текущий владелец устройства получит сообщение вида: «Запрос от 89131112223333 на устройство 1234. Пароль XXXX». |
| Пример использования | ИВРЕГ 1234567890 |
| Ответные сообщения сервиса | - Пароль отправлен владельцу, далее используйте команду ИВПАР XXXX. - Неверный секретный номер. |
| Формат команды | ИВПАР пароль |
| Описание | Подтверждение регистрации устройства за номером телефона, с которого отправлена команда. Пароль передает предыдущий администратор устройства. Пароль действует только для телефона, с которого была отправлен запрос на передачу прав на устройство. |
| Пример использования | ИВПАР XXXX |
| Ответные сообщения сервиса | - Вы – новый владелец устройства 1234. Поздравляем! - Неверный пароль. Возможно, операция была выполнена ранее. |

- Получение списка устройств администратора.

| Формат команды | ИВМОИ |
| --- | --- |
| Описание | Отображает список DID устройств администратора. |
| Пример использования | ИВМОИ |
| Ответные сообщения сервиса | - Найдены устройства с DID: DID_1; DID_2;… - Извините. У вас нет устройств. |

- Определение местоположения устройства.

| Формат команды | ИВПОЗ DID |
| --- | --- |
| Описание | Запрос текущего положения устройства с указанным номером. Система определяет почтовый адрес ближайшего к устройству объекта, если устройство находится на территории одного из городов, карты которых предоставлены сервисом 2GIS (более 50-ти городов). В ответном сообщении также приходит короткая ссылка на фрагмент карты и указывается, какое время назад было зафиксировано последнее местоположение объекта. |
| Пример использования | ИВПОЗ 1234 |
| Ответные сообщения сервиса | - 1 мин. назад. Омск, ул. Березовая, 5. http://bit.ly/v5niAy - Неверный номер устройства. |

- Установка одноразовой геозоны.

| Формат команды | ИВКРУГ DID |
| --- | --- |
| Описание | Устанавливает зону вокруг устройства радиусом 500 метров. При выходе устройства из геозоны система отправляет сообщение о том, что устройство покинуло геозону «Устройство DID покинуло круг» |
| Пример использования | ИВКРУГ 1234 |
| Ответные сообщения сервиса | - Круг радиусом 500 м. установлен для устройства 1234. - Неверный номер устройства. |

7.2. Приложение ИннаВатсон ВКонтакте.

Приложение ИннаВатсон предоставляет возможность отслеживания местоположения и состояния устройства на карте в режиме реального времени (on-line), просмотра истории перемещений за определенный период, получения информации о балансе SIM-карты. Для получения этих возможностей Пользователь должен иметь выход в интернет с настольного компьютера или ноутбука. Доступ к приложению осуществляется через сайт vk.com (социальная сеть ВКонтакте).

Для того, чтобы установить приложение, Пользователю необходимо войти в социальную сеть ВКонтакте под своим логином и паролем, найти в списке приложений приложение ИннаВатсон (http://vk.com/app2896564) и установить его. Если у Пользователя еще нет аккаунта в этой социальной сети, он может зарегистрироваться на странице сайта vk.com, а затем найти и установить приложение ИннаВатсон.

У нас также имеется собственная страничка ИннаВатсон ВКонтакте. Можно добавиться к нам в друзья и установить приложение с нашей странички.

После установки приложения необходимо зарегистрировать в нем свое устройство.

Для добавления устройства в систему Пользователь нажимает кнопку Добавить устройство и вносит s-key, указанный на карточке устройства. Карточка устройства входит в комплект при продаже. После нажатия кнопки Продолжить на номер телефона администратора устройства будет отправлен временный пароль для регистрации устройства в приложении. По завершении регистрации добавленное устройство появляется на карте, а также во вкладках Мои устройства и Видимые устройства. С этого момента Пользователю становятся доступны наблюдение за устройством на карте on-line, просмотр истории передвижения, управление доступом и настройками.

# 8. Меры предосторожности.

- Не используйте поврежденные телефон, аккумулятор, зарядное устройство и розетки;

- Не сжигайте аккумуляторы, не помещайте на поверхность или внутрь нагревательных приборов, не прокалывайте и не разбивайте их во избежание нагрева или взрыва;

- Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на них;

- Не заряжайте телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем.

- Периодически подзаряжайте неиспользуемые аккумуляторы, так как со временем они разряжаются. Не оставляйте устройство на зарядке дольше недели, это может сократить срок его службы.

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур и влаги, рекомендуемая температура окружающей среды – от 0°C до 40°C.

- Не используйте телефон во время грозы;

- Выключайте устройство, если где-либо запрещено использование мобильных телефонов;

- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

- Не используйте химикаты и моющие средства для очистки телефона.

- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и лишению гарантии.

# 9. Отказ от ответственности.

Компания ИннаВатсон ни при каких обстоятельствах не принимает на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано. Данные, полученные от устройств в рамках использования сервиса ИннаВатсон, не могут использоваться в качестве надежного источника информации в ситуациях, когда ошибочные, неточные, несвоевременные или неполные данные могут привести к смерти, травме, повреждению или утрате имущества, или причинению вреда окружающей среде. Компания ИннаВатсон не гарантирует доступность, точность, полноту, надежность и своевременность поступившей от устройств информации. Услуги третьих лиц, в том числе оператора связи, могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания «ИннаВатсон не дает никаких гарантий, что они будут доступны в любой период времени.

Компания ИннаВатсон также не несет ответственности:

- за действия Пользователей на Сервисе;

- за сбои, возникающие в телекоммуникационных и/или энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия Пользователей и/или третьих лиц, повлекших за собой недоступность Сервиса;

- за содержание и законность информации, используемой/получаемой Пользователями и/или третьими лицами в рамках Сервиса;

- ущерб/упущенную выгоду/вред, причиненный Пользователям/третьим лицам в результате использования или невозможности использования Сервиса;

- за способы и последствия использования третьими лицами информации, получаемой Пользователями в рамках Сервиса;

- за надежность, качество и скорость работы каналов связи, принадлежащих третьим лицам;

- за правильность функционирования программного и/или аппаратного обеспечения, созданного третьими лицами и используемого Пользователем при работе с Сервисом;

- за сбои в работе устройства, вызванные попыткой перехода на другие сервисные платформы или сменой ПО устройства.

Технические характеристики:

| GSM | 850/900/1800/1900 |
| --- | --- |
| GPRS | Class 12, TCP/IP |
| Дисплей | монохромный |
| Модуль GPS | SiRF Star III |
| Количество каналов | 20 |
| Чувствительность | –159dBm (трекинг) |
| Батарея | 1400 mAh |
| Размеры | 115,0 x 51,0 x 16,5 мм |
| Вес | 68 грамм |
| Время работы: |  |
| В режиме ожидания | 168 часов |
| В режиме разговора | 4 часа |
| Время определения координат: |  |
| Горячий старт | Менее 1 секунд (на открытой местности) |
| Теплый старт | Менее 32 секунд |
| Холодный старт | Менее 35 секунд (на открытой местности) |
| Встроенные антенны: |  |
| GSM-антенна, высокочувствительная, всенаправленная GPS-антенна (обзор 360°) | Работает при температуре от -20 до +55 градусов |

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ИннаВатсон».

Адрес: Россия, 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 40, к. 3.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

www.innavatson.ru